Ime i prezime ____________________

Br. indexa     _____________

- Navesti sisteme u okviru mehaničke prerade drveta i dati primer za svaki od njih.

1bod

- Skicirati i kotirati radni prostor ravnalice ako su poznati sledeći podaci:

- dimenzije mašine: 4.2m x 1m (LxB)

- dimenzije složaja pripremaka: 2m x 0.6 m

- dimenzije složaja izradaka: 2m x 0.6 m

- dužina obratka: 1,2m                                                                   1.5 bod

- Definisati geometrijske karakteristike horizontalnog pozicionog krojača ploča  (zaokružiti tačne odgovore):

- Lmin

- Lmax

- Bmin

- Bmax

- Dmin

- Dmax	                                                                              0,5 bodova

- Navesti faktore koji utiču na specifični otpor rezanja.

1 bod

- Sa povećanjem napadnog ugla srednja debljina strugotine (zaokružiti tačan odgovor):

- Opada

- Raste

- Ne menja se

- Napadni ugao ne utiče na debljinu strugotine                     1 bod

- Obrada bukove gredice dimenzija 4002580mm(LDB) obavlja se na četvorostranoj rendisaljci uz sledeće uslove:

- prečnik reznog kruga		          D = 125 mm

- dubina rezanja			          a = 3 mm

- broj obrtaja radnog vretena	                     n = 9000 o/min

- broj sečva				          z = 4

- konstanta sile rezanja		          kc0.5 = 12 N/mm1.5

- širina alata   			                     b = 200 mm

- napadni ugao                                           k = 82o

- način stezanja alata- mehanički

Izračunati brzinu pomoćnog kretanja kako bi se dobila druga klasa kvaliteta obrađene površine po Schimple-ovoj podeli.

3 boda

- Prerezivanje rezane građe vrši se na konzolnom prerezivaču sa ručnim pomoćnim kretanjem. Odrediti način upravljanja obradnog sistema. Nacrtati obradak i označiti površine (bazne površšineine, pritisne povr i površine koje se obrađuju).

1.5 bod

- Koje grupe podataka su obuhvaćene programom upravljanja? (zaokružiti tačane odgovore):

  - tehničke informacije

  - tehnološke informacije

  - opšte informacije

  - funkcionalne informacije

  - geometrijske informacije                                                           0,5 bodova

- Koji ugao na reznom klinu može imati veličinu 0o?(zaokružiti tačan odgovor)

- Κ

- Λ

- β                                                                                  0,5 bodova

- od noževske glave date na slici, napadni ugao k ima vrednost (zaokruži tačn odgovor):

- λ =00

- λ =900

- 00< λ<900

Skicirati alat, postaviti ravni i ucrtati izabrani ugao.           2.5 boda

- Koje vrednosti imaju uglovi κ  i λ na nasadnom glodalu prikazanom na slici

  - k=00

  - k=900

  - k≠900

  - =00

  - =900

  - ≠900

0,5 bodova

- Koji ugao se menja pomeranjem nosača alata na nasadnom glodalu: (zaokruži tačan odgovor). Postaviti ravni i označiti ugao.

- k

- 

- 

- 

- 

- 

Skicirati alat, postaviti ravni i ucrtati izabrani ugao.                                         2.5 boda

- Navesti obradni sistem kod koga je obradak baziran nepokretno (skicirati obradak sa naznačenim baznim površinama, alat sa naznačenim kretanjima).

1.5 bod

- Koliko stepeni slobode ima obradak postavljen na radni sto mašine, bez dodatka lineala i graničnika (zaokružiti tačan odgovor):

- 1 stepen slobode

- 2 stepena slobode

- 3 stepena slobode

- 4 stepena slobode

- 5 stepeni slobode

- 6 stepeni slobode

- 7 stepeni slobode                                                    0,5 bodova

- Za krojenje neoplemenjenih ploča iverica prikazati odgovorajući oblik zuba kružne pile.

1 Bod

- Ako se na horizontalnom krojaču ploča vrši krojenje paketa ploča (5 ploča) debjline 19mm, odrediti dubinu rezanja.

1 bod